# 元气小丑 GD32 v1 操作说明书

P 设置  C 查账  E 故障  A B C D E 账本与奖池

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用固件 | 10200001 |
| 返奖算法 | V14 |
| 工程 | E:\game-pro\GD32\joker\joker-v1 |
| 发布日期 | 2026 年 10 月 20 日 |

本说明书按固件 10200001 的实际菜单和源码口径编写，用于现场设置、查账、故障排查以及理解返奖资金流。最重要的结论是：A、B 是累计账本，不是可直接支出的池；C、D、E 才是算法使用的额度或池。C 与 E 互斥，公共彩金又是独立于 D 的另一套数值。

# 先看这五个字母

A = 总押分，对应 C3。每次成功开始游戏后按 P2 累加。

B = 总中奖分，对应 C4。连线固定奖、老虎机 3 5 10 币奖和彩金按奖励币值累加。

C = 正账普通奖预算，对应 C22 在非亏空状态下的显示值。它由 A、B、P3 和 D 实时计算，不是单独存钱罐。

D = 大奖池，对应 C23。正账时每次真正触发 1 或 9 号老虎机抽奖，D 增加 1 币；达到 P16 后才尝试送成 5 6 7 连线。

E = 亏空普通奖池，对应 C22 在亏空状态下的显示值。进入亏空后，新增加的押分按 max(P3-P15,0) 进入 E。

注意：故障代码 E01 至 E18 中的字母 E 只是 Error 的页面前缀，与这里的 E 亏空池不是同一个概念。

# 常用操作

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| 进入设置 | 在正常游戏、待机或等待彩金时按设置键，进入 P1。 |
| 进入查账 | 在正常游戏、待机或等待彩金时按查账键，进入 C1。 |
| 切换页面 | 未选中数值时，上键和下键切换上一页或下一页。 |
| 修改数值 | 左右键选择字段；选中字段闪烁；上键和下键修改；再次按设置键退出并保存。 |
| P6 与 P7 | 都是一次性命令。调成 1 后保留约 3 秒确认显示，后台完成后自动回到 0。 |
| 右屏余额兑奖 | P14 为 0 或 1 时，只要处于允许操作的游戏状态且右屏有余额，按出票键即可按 P1 方式兑出。若左屏同时有未结算得分，先兑右屏，左屏保留到下一次操作。 |
| 长按消票或消币 | 输出过程中长按故障清除键 5 秒，会先暂停本批输出，再把本批剩余数量按已兑现记账并返回游戏。一次长按只处理当前批次。 |

# A B C D E 账本与奖池说明

| 字母 | 类型 | 查看页 | 如何增加 | 如何减少或清除 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 累计账本 | C3 总押分 | 每次成功开始，按 P2 增加实际押分 | P6 清账后归零 | 判断机器当前正账或亏空；参与 C 的计算 |
| B | 累计账本 | C4 总中奖分 | 连线固定奖、老虎机直接币奖、公共彩金 | P6 清账后归零 | 与 A 比较；奖励生成时记一次，循环和兑现不重复记 |
| C | 正账普通奖预算 | C22 且 C24=0 | 实时公式 A×P3÷100-B-D | 被 3 5 10 币奖消耗；A B D 变化即重算 | 只在 A-B≥0 时有效，最低为 0 |
| D | 独立大奖池 | C23 | A-B>0 时，每次 1/9 号老虎机抽奖增加 1 | 成功送成 5/6/7 连线后，扣固定奖+彩金；P6 清账归零 | 达到 P16 才尝试高连线；自然高连线不扣 D |
| E | 亏空普通奖池 | C22 且 C24=1 | 进入亏空后，新增押分×max(P3-P15,0)% | 3 5 10 币奖从 E 扣；A-B恢复非负即清零 | 只在 A-B<0 时有效；亏空期间 D 不再增加 |

## 状态切换与公式

理论差额 = A-B，对应 C21。C24=0 表示正账，C24=1 表示亏空。

正账时：C = max(A×P3÷100-B-D, 0)。程序内部按百万分之一币保存精度，C22 只显示可用整币。普通老虎机奖优先按可支付额度选择 10、5、3 币。

亏空时：第一次进入 A-B<0 时把 E 从 0 开始建立；之后每增加 ΔA 押分，E 增加 ΔA×max(P3-P15,0)%。E 不追补进入亏空之前的历史差额。A-B 回到非负后，E 清零并重新使用 C。

D 只在 A-B>0 且实际触发 1/9 号老虎机抽奖时增加 1。D 达到 P16 后，本次抽奖先按 90/175、55/175、30/175 抽取 5、6、7 连线档位，再检查当前灯型是否能形成该连线，以及 D 是否足够支付固定连线奖与对应彩金。条件不足时不扣 D，之后仍可继续等待下一次抽奖。

## 三个容易混淆的数值

| 名称 | 含义 | 查看页 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| D 大奖池 | 老虎机送成 5/6/7 连线的内部支付池 | C23 | 不是面板公共彩金 |
| 公共彩金 | P9 为基值；P12 决定累计多少押分加 1；5/6/7 连线分别取 25%/50%/100% | C43 | 单机本地计算或联机由主机同步 |
| C14 大奖出奖分 | 仅统计老虎机 D 池送灯形成的高连线固定奖+对应彩金 | C14 | 它是 C8 与 C13 的子集，不能重复相加 |

## 计算示例

| 场景 | 结果 |
| --- | --- |
| 正账 C | A=100，B=10，D=0，P3=95，则 C=95-10=85 币。 |
| 亏空 E | A-B 已为负，P3=95，P15=15；之后再押 10 币，E 增加 10×80%=8 币。 |
| D 达标 | D=140 且 P16=140，只代表可以尝试高连线；若当前灯型无法形成抽中的档位，或 D 不足以覆盖固定奖+彩金，本次不会强行派奖。 |

## 当前连线固定奖

| 连线 | 固定奖币值 |
| --- | --- |
| 2 连线 | 4 |
| 3 连线 | 6 |
| 两组 2 连线 | 8 |
| 2+3 连线 | 10 |
| 4 连线 | 12 |
| 两组 3 连线 | 12 |
| 2+4 连线 | 16 |
| 5 连线 | 30 |
| 6 连线 | 55 |
| 7 连线 | 90 |

# P 设置参数

蓝色行是直接影响押分、普通奖预算、彩金或大奖池的重点参数。P5 当前只是保留页，修改后不会改变 V14 的开奖结果。

| 页面 | 默认 | 范围 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1 | 1-4 | 出奖方式 | 1出币；2出票；3出币并出票；4出卡。只改变兑现设备，不改变 A、B、C、D、E 的币值口径。 |
| P2 | 1 | 1-5 | 每局押分 | 每次成功开始从右屏扣除的游戏币值，并按相同数值增加 A。 |
| P3 | 95 | 85-98 | 正账返奖率 | 直接参与 C=max(A×P3÷100-B-D,0)。 |
| P4 | 35 | P1=2时24-50；P1=3时1-10 | 彩票换算 | 决定每币对应票数，只影响实际出票数量。 |
| P5 | 2 | 1-5 | 预留难度 | V14 当前不读取此值控制开奖，修改后不改变中奖。 |
| P6 | 0 | 0/1 | 清账 | 调成1后等待安全点，清除查账、C/E普通预算、D大奖池与算法诊断；执行后自动回0。 |
| P7 | 0 | 0/1 | 恢复默认 | 恢复普通P参数并清账、重置A0密码；保留P13机台模式和地址、产品身份、打码限制及锁定状态。 |
| P8 | 2/10 | 背景0-30；音效0-30 | 双音量 | 中屏背景音乐音量，右屏音效音量。 |
| P9 | 100 | 0-999 | 公共彩金基值 | 公共彩金初始化和最低恢复基值；不是D大奖池。 |
| P10 | 10/1 | 两字段均1-99 | 出卡比例 | x币值兑换y张卡。 |
| P11 | 1 | 0/1 | 待机音效 | 只控制待机演示提示音；正常游戏音效不受影响。 |
| P12 | 100 | 10-990，步长10 | 彩金增长门槛 | 累计指定实际游戏押分后，公共彩金增加1。按实际押分，不按实体投币或循环次数刷彩。 |
| P13 | 0/0 | 模式0-1；地址0-7 | 单机联机与机台号 | 中屏0单机、1联机；右屏0-7为RS485地址。改变联机角色后建议重新上电。 |
| P14 | 1 | 0/1 | 奖励下发方式 | 1即玩即吐；0得分先经中屏逐个转成右屏游戏币。两种模式右屏余额都能按出票键兑出。 |
| P15 | 15 | 0-100 | 亏空降幅 | E池有效比例=max(P3-P15,0)。P15=100时有效比例最低为0，不会整数回绕。 |
| P16 | 140 | 100-500，步长10 | D池起抽门槛 | D实时余额达到此值，1/9号老虎机抽奖才尝试送成5/6/7连线。 |

# C 查账页面 经营与出奖汇总

C1-C20 集中显示实体收付、总押总中、返奖率和各来源出奖。蓝色行是返奖算法核算重点。所有“分”按币值统计；票和卡按实际出口数量统计。

| 页面 | 名称 | 统计口径 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 实体投币数 | 投币器确认收到的实体币累计。 |
| C2 | 实体吐币数 | 吐币出口光眼确认的实体币累计。 |
| C3 | 总押分 A | 每次成功开始按P2增加；循环转屏不算新的押分。 |
| C4 | 总中奖分 B | 连线固定奖、老虎机3/5/10币奖和彩金合计；奖励生成时记一次。 |
| C5 | 实际币差 | C1-C2；负数只在最前面显示一个负号。 |
| C6 | 总体返奖率 | C4÷C3的整数百分比。 |
| C7 | 精细返奖率 | 按0.01%显示，例如9653代表96.53%。 |
| C8 | 连线得奖分 | 自然连线和送灯形成连线的固定奖合计，不含彩金。 |
| C9 | 3/5/10币总出奖分 | 老虎机直接币奖合计，不含送灯连线。 |
| C10 | 3币出奖分 | 每次3币奖实际成功进入奖励队列后累加3。 |
| C11 | 5币出奖分 | 每次5币奖实际成功进入奖励队列后累加5。 |
| C12 | 10币出奖分 | 每次10币奖实际成功进入奖励队列后累加10。 |
| C13 | 彩金出奖分 | 本机实际确认下发的公共彩金合计。 |
| C14 | 大奖出奖分 | 仅统计D池送灯形成5/6/7连线的固定奖+对应彩金；是C8与C13的子集。 |
| C15 | 实际出票张数 | 出票光眼确认的实际张数。 |
| C16 | 实际出卡张数 | 出卡光眼确认的实际张数。 |
| C17 | 出奖承诺累计 | 按启用输出设备数量折算的历史奖励承诺，不是当前未付余额。 |
| C18 | 已兑现等值币 | 实体吐币，加彩票和卡按兑现当时比例折算的等值币。 |
| C19 | 游戏扣币次数 | 每次成功开始扣除1个右屏游戏次数单位；不等同实体投币。 |
| C20 | 游戏局数 | 连线结算或失败清场完成的累计局数。 |

# C 查账页面 算法与池状态

C21-C25 是理解 A、B、C、D、E 的核心页。C26-C42 是开奖诊断，不能把“算法选择次数”直接当成实际发出的币值。

| 页面 | 名称 | 统计口径 |
| --- | --- | --- |
| C21 | 理论差额 A-B | 总押分减总中奖分；正数表示机器当前正账，负数表示累计中奖超过押分。 |
| C22 | 普通奖预算 C/E | C24=0显示C；C24=1显示E。C与E互斥。 |
| C23 | 大奖池 D | 正账时每次1/9号老虎机抽奖加1；高连线成功时扣固定奖+彩金。 |
| C24 | 亏空状态 | 0为正账，C有效；1为亏空，E有效。 |
| C25 | 当前有效返奖比例 | 正账显示P3；亏空显示max(P3-P15,0)。 |
| C26 | 算法选择3币次数 | 算法成功保存的3币选奖次数。 |
| C27 | 算法选择5币次数 | 算法成功保存的5币选奖次数。 |
| C28 | 算法选择10币次数 | 算法成功保存的10币选奖次数。 |
| C29 | 算法选择送1灯次数 | 送灯奖型诊断次数。 |
| C30 | 算法选择送2灯次数 | 送灯奖型诊断次数。 |
| C31 | 算法选择送3灯以上次数 | 送3-6灯奖型诊断次数；当前送灯只为形成5/6/7连线。 |
| C32 | 空奖次数 | 算法未生成奖励的累计次数。 |
| C33 | 保底次数 | V14不使用固定次数保底，显示0。 |
| C34 | 预算限制次数 | 可选奖预算不足或没有可支付结果的累计次数。 |
| C35 | 算法抽取总数 | 各奖型与空奖诊断次数合计。 |
| C36 | 最近原因码 | 1正账；2亏空；3无可支付奖；8状态保存失败。 |
| C37 | 最近奖型码 | 0空奖；1送1灯；2送2灯；3给5币；4给3币；5送3灯；6给10币；7-10送4-7灯；255无可支付奖。 |
| C38 | 连续未中奖旧字段 | V14不使用，显示0。 |
| C39 | 保底阈值旧字段 | V14不使用，显示0。 |
| C40 | 当前P3 | 现场核对正账返奖率。 |
| C41 | 当前P15 | 现场核对亏空降幅。 |
| C42 | 算法版本 | 当前显示14。 |

# C 查账页面 运行审计

| 页面 | 名称 | 统计口径 |
| --- | --- | --- |
| C43 | 当前公共彩金 | 当前单机本地或联机同步的公共彩金存数；不是D池。 |
| C44 | 实际送灯总数 | 动画流程确认送出的灯数。 |
| C45 | 实际老虎机触发次数 | 硬币进入1/9号抽奖眼并触发老虎机流程的次数。 |
| C46 | 孤立彩金档位 | 联机彩金未收到后被人工隔离的档位审计：0、5、6、7、56、57、67或567。 |
| C47 | 历史混合账标志 | 1表示保留了旧版本不同统计口径的历史；0表示没有混合历史。 |
| C48 | 固件版本 | 显示1020 / 0001，即固件10200001。 |
| C49 | 旧主账押分原始流水 | 仅用于历史核对，不与当前C3重复相加。 |
| C50 | 旧主账中奖原始流水 | 仅用于历史核对，不与当前C4重复相加。 |

## 查账核对关系

新建或P6清账后，C9应等于C10+C11+C12。旧EEPROM若保留历史总数，新分项只能从升级后开始统计。

C4包含C8、C9、C13三类奖励币值。C14只是其中由D池送灯形成的高连线固定奖与彩金子集，不能再次加到C4。

C6和C7使用C4÷C3。实体经营差看C5，即C1-C2；两者统计口径不同。

循环转屏和最终兑奖不会重复增加C4。实体吐币只在出口光眼确认后增加C2。

# E 故障代码

E01-E18 是故障提示，与 E 亏空池无关。先排除传感器、卡币、缺币、缺票、供电和通信原因，再按下述方式恢复。E18 是存储保护故障，不要直接用全清包掩盖硬件问题。

| 代码 | 触发含义 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| E01-E09 | 1-9路落币光眼对应通道持续有效约3秒 | 检查卡币、遮挡、线束、光眼极性；信号恢复后自动清除。 |
| E10 | 电磁铁检测光眼持续有效约3秒 | 检查电磁铁位置、检测片和光眼；信号恢复后自动清除。 |
| E11 | 游戏上币计数光眼持续有效约3秒，或开始后游戏电机运行约8秒仍无计数 | 检查上方币道、缺币、卡币、马达和计数光眼；排除后按故障清除。 |
| E12 | 吐币计数光眼持续有效约3秒，或吐币任务约8秒没有减少剩余数量 | 检查下方吐币器、缺币、卡币、马达和出口光眼；排除后按故障清除。 |
| E13 | 投币输入持续有效约3秒 | 检查投币器卡币、常闭常开和线束；信号恢复后自动清除。 |
| E14 | 彩票器连续约5秒没有出票脉冲 | 非阻塞报警。正常游戏继续；显示按周期闪烁提醒。补票并排除卡票后按故障清除，继续吐完累计欠票。 |
| E15 | 防摇信号持续约3秒，或1秒内累计3个有效晃动脉冲 | 进入专用报警；信号恢复后约5秒自动解除。 |
| E16 | 游戏马达已有启动流程，但约15秒内1-9路落币光眼都没有新结果 | 检查上币是否只转一下、币道、落币光眼与状态；排除后按故障清除，继续等待本次落币结果。 |
| E17 | 联机分机请求5/6/7连线彩金，约10秒没有收到主机下发，或关键结算保存未完成 | 主机恢复并下发后可自动继续；改成单机后系统会隔离旧请求；也可短按故障清除放弃未知彩金，档位记录在C46。 |
| E18 | EEPROM离线、读取失败、写入校验失败，或非空关键记录无法验证 | 程序停止游戏并禁止继续覆盖旧数据。检查EEPROM供电、I2C、焊接和器件；修复后重新上电。不要先全清。 |

## 现场快速判断

| 目的 | 查看顺序 |
| --- | --- |
| 想看老板理论账 | 先看C3 A、C4 B、C21 A-B，再看C24正负账状态。 |
| 想看普通老虎机还能不能出 | 看C22。C24=0时它是C；C24=1时它是E。低于3币时无法出3/5/10币奖。 |
| 想看为什么没送5/6/7线 | 看C23是否达到P16，同时确认当前已有灯能否补成抽中的档位，D是否足够覆盖固定奖+彩金。 |
| 想看彩金 | 看P9基值、P12增长门槛、C43当前彩金和C13累计彩金出奖。不要用C23代替彩金。 |
| 想核对老虎机直奖 | 实际币值看C9-C12；算法选择过程看C26-C28。 |