# 元气小丑 GD32 v1 P C E 界面说明书

固件 10210007    返奖算法 V15

设置参数  查账指标  故障代码  A B C D E 池说明

本说明书按当前工程源码整理，用于现场设置、运营查账、老虎机返奖排查和故障处理。重点结论是：C3 与 C4 是实际游戏账本，C21 是二者差额；C22 会随正账或亏空状态分别显示普通预算 C 池或回收预算 E 池；C23 是只用于送成 5 6 7 连线的 D 大奖池。

加粗规则：每一项的“影响”均加粗；黄色行是会直接改变老虎机返奖、彩金、大奖送灯或关键诊断结果的项目。

## 先看这四组数据

运营收支：C1 实体投币、C2 实体吐币、C5 实际币差。

游戏返奖：C3 总押分、C4 总中奖、C6 与 C7 返奖率。

老虎机预算：C21 理论差额、C22 普通或回收预算、C23 大奖池、C24 亏空状态。

异常发奖审计：C51 至 C56，重点判断 E 池有没有超预算、重复批准或异常拒绝。

2026年10月21日

# 界面进入与按键操作

| 界面 | 进入条件 | 操作方法 |
| --- | --- | --- |
| P 设置 | 正常游戏状态长按设置键进入。 | 上下键换页；左右键选择字段；选中位闪烁；上下键修改；设置键退出并保存。 |
| C 查账 | 正常游戏状态长按查账键进入。 | 上下键换页；查账键退出。C 值只读。 |
| E 故障 | 检测到故障后自动显示。 | 先排除硬件或通信原因，再按故障清除键；E14 与 E15 有自己的自动恢复规则。 |
| P6 P7 | 在对应页把数值调为 1。 | 执行完成后约 3 秒保持显示 1，再自动回到 0，便于确认操作已经生效。 |

# P 设置参数

黄色行是与老虎机预算、彩金、奖励流转或联机结算直接相关的参数。P6 和 P7 是一次性操作，完成后自动回到 0。

| 页面 | 名称 | 默认 | 范围 | 说明与影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 出奖方式 | 1 | 1 至 4 | 1 出币；2 出票；3 出币并出票；4 出卡。 影响：决定奖励由哪种设备兑现；不改变奖励本身的币值。 |
| P2 | 每局押分 | 1 | 1 至 5 | 每次成功开始按该值扣右屏游戏币，并计入 C3 总押分。 影响：直接改变 A 总押分、返奖预算和彩金押分累计。 |
| P3 | 正账返奖率 | 95 | 85 至 98 | 正账普通预算按 max(C3×P3%－C4－C23，0) 计算。 影响：直接决定正账老虎机 3 5 10 币奖可用预算。 |
| P4 | 彩票换算 | 35 | P1为2时24至50 P1为3时1至10 | 设置每 1 奖励币对应的彩票张数。 影响：改变彩票输出量与兑现等值，不改变老虎机选中的币奖数。 |
| P5 | 预留难度 | 2 | 1 至 5 | 当前 V15 仅保存和显示，尚未参与开奖。 影响：目前修改不会改变老虎机中奖结果。 |
| P6 | 清账 | 0 | 0 或 1 | 调为 1 后在安全状态清除账本、C E 普通预算、D 大奖池和算法诊断。 影响：会清除大部分 C 页统计；不等同于恢复所有设置。 |
| P7 | 恢复默认 | 0 | 0 或 1 | 恢复普通 P 参数、执行清账并把 A0 工作人员密码恢复为默认。 影响：保留 P13 单机联机与机台号、产品身份、打码限制和锁定状态。 |
| P8 | 双音量 | 2 10 | 中屏0至30 右屏0至30 | 中屏为背景音乐音量，右屏为音效音量。 影响：只改变声音大小，不改变中奖与账本。 |
| P9 | 彩金基值 | 20 | 0 至 999 | 设置公共彩金初始化或恢复默认后的起始值。 影响：直接影响 5 6 7 连线彩金金额；不是 D 大奖池。 |
| P10 | 出卡比例 | 10 1 | 两字段均1至99 | 表示每 x 币兑换 y 张卡。 影响：只在 P1 为出卡模式时影响实际出卡数量。 |
| P11 | 待机音效 | 1 | 0 或 1 | 1 开启待机演示提示音；0 只保留背景音乐。 影响：仅影响待机演示声音，不影响正常游戏开奖。 |
| P12 | 彩金增长门槛 | 100 | 10 至 990 步长10 | 每累计该数量的实际游戏押分，公共彩金增加 1。 影响：彩金只按成功游戏押分增长，不能靠投币后直接退币刷彩金。 |
| P13 | 联机与机台号 | 0 0 | 中屏0或1 右屏0至7 | 中屏 0 单机、1 联机；右屏为 RS485 机台号。 影响：联机模式下 5 6 7 连线需向主机请求彩金；地址冲突或主机离线会影响结算。 |
| P14 | 奖励下发方式 | 1 | 0 或 1 | 1 即玩即吐；0 奖励暂存，左屏经中屏逐个转到右屏游戏币。 影响：改变奖励流转与出票键顺序，但奖励生成时 C4 只记一次。 |
| P15 | 亏空降幅 | 15 | 0 至 100 | 亏空有效比例为 max(P3－P15，0)。 影响：直接决定亏空期间每新增 1 押分向 E 池补入多少预算。 |
| P16 | D 池起抽门槛 | 140 | 100 至 500 步长10 | C23 达到门槛后，老虎机触发时才尝试从 D 池送成 5 6 7 连线。 影响：门槛越高，大奖送灯通常越晚出现；仍须满足灯型和可支付条件。 |
| P17 | D 池存入间隔 | 30 | 10 至 200 | 正账每累计 P17 押分，从 C22 普通预算转 1 币进入 C23 D 池。 影响：数值越小，D 池积累越快；亏空时不存 D 池。 |

# C 查账指标

所有“分”按奖励币值统计。黄色行是老虎机返奖、彩金、奖池或异常审计的重点指标。

## C1 至 C20 运营与奖励构成

| 页面 | 名称 | 统计口径与影响 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 实体投币数 | 投币器确认收到的实体币累计。 影响：用于核算实体经营收入。 |
| C2 | 实体吐币数 | 吐币出口光眼确认的实体币累计。 影响：用于核算实体支出；循环转右屏不算实体吐币。 |
| C3 | 总押分 A | 每次成功开始按 P2 累加；循环转屏不重复计。 影响：老虎机普通预算、E 池、D 池和彩金增长都以实际押分为基础。 |
| C4 | 总中奖分 B | 连线固定奖、老虎机 3 5 10 币奖及彩金按生成值累计。 影响：与 C3 比较决定正账或亏空；循环与最终兑现不重复计。 |
| C5 | 累计实际币差 | C1 减 C2，可显示一个负号。 影响：只反映实体币进出，不等同于游戏算法的 C21。 |
| C6 | 总体返奖率 | C4 除以 C3 的整数百分比。 影响：用于快速判断整机游戏返奖水平。 |
| C7 | 精细返奖率 | 单位 0.01%；9653 表示 96.53%。 影响：用于细看返奖率变化，不直接参与控奖。 |
| C8 | 连线得奖分 | 自然连线和送灯形成连线的固定奖合计，不含彩金。 影响：用于区分物理连线奖励对总中奖的贡献。 |
| C9 | 老虎机币奖总分 | 老虎机直接 3 5 10 币奖合计，不含送灯。 影响：正常应等于 C10+C11+C12；是检查小奖是否过多的核心指标。 |
| C10 | 3币出奖分 | 每次 3 币奖成功进入奖励队列后累加 3。 影响：用于观察小奖结构。 |
| C11 | 5币出奖分 | 每次 5 币奖成功进入奖励队列后累加 5。 影响：用于观察中档小奖结构。 |
| C12 | 10币出奖分 | 每次 10 币奖成功进入奖励队列后累加 10。 影响：用于确认是否实际发出过 10 币奖。 |
| C13 | 彩金出奖分 | 本机实际确认下发的公共彩金合计。 影响：用于核对彩金对 C4 总中奖的贡献。 |
| C14 | 大奖出奖分 | 老虎机 D 池送灯形成 5 6 7 连线的固定奖与对应彩金合计。 影响：这是 C8 与 C13 的子集，不能再与它们相加，否则会重复统计。 |
| C15 | 实际出票张数 | 出票光眼确认的实际张数。 影响：用于彩票库存与实际支出核对。 |
| C16 | 实际出卡张数 | 出卡光眼确认的实际张数。 影响：用于卡片库存与实际支出核对。 |
| C17 | 出奖承诺累计 | 按启用输出设备折算的历史奖励承诺，不是当前待付余额。 影响：用于核对系统曾承诺的输出规模。 |
| C18 | 已兑现等值币 | 实体吐币与彩票或卡片按兑现时比例折算的等值币。 影响：用于比较不同出奖模式下的兑现支出。 |
| C19 | 游戏扣币次数 | 每次成功开始扣除一个右屏游戏次数单位。 影响：不是实体投币；用于核对开始键实际消耗。 |
| C20 | 游戏局数 | 连线结算或失败清场完成的累计局数。 影响：用于估算游玩频率与平均每局奖励。 |

## C21 至 C42 池子与老虎机诊断

| 页面 | 名称 | 统计口径与影响 |
| --- | --- | --- |
| C21 | 理论差额 A减B | C3 减 C4，有符号。 影响：负数表示累计总中奖超过总押分并进入亏空口径。 |
| C22 | 普通或回收预算 C E | C24=0 时显示 C 池；C24=1 时显示 E 池；只显示整币。 影响：不足 3 时不能批准 3 5 10 币奖；0 仍可能代表内部不足 1 币的小数余额。 |
| C23 | 大奖池 D | 正账每累计 P17 押分，从普通预算转 1 币进入。 影响：达到 P16 后才尝试送成 5 6 7 连线；大奖成功后扣固定奖与彩金。 |
| C24 | 亏空状态 | 0 为非亏空；1 为亏空。 影响：决定 C22 显示 C 池还是 E 池，并决定使用 P3 或 P3-P15。 |
| C25 | 当前有效返奖比例 | 正账为 P3；亏空为 max(P3-P15，0)。 影响：亏空新增押分按该比例补入 E 池。 |
| C26 | 算法选中3币次数 | V15 成功保存的 3 币选奖次数。 影响：这是算法诊断次数；实际入奖分看 C10。 |
| C27 | 算法选中5币次数 | V15 成功保存的 5 币选奖次数。 影响：这是算法诊断次数；实际入奖分看 C11。 |
| C28 | 算法选中10币次数 | V15 成功保存的 10 币选奖次数。 影响：这是算法诊断次数；实际入奖分看 C12。 |
| C29 | 算法送1灯次数 | 算法选择送 1 盏灯的次数。 影响：用于核对 D 池送灯形态；当前送灯只服务于 5 6 7 连线。 |
| C30 | 算法送2灯次数 | 算法选择送 2 盏灯的次数。 影响：用于核对 D 池送灯形态。 |
| C31 | 算法送3灯以上次数 | 送 3 至 7 灯奖型次数合计。 影响：用于核对高连线送灯形态。 |
| C32 | 空奖次数 | 算法未生成奖励的累计次数。 影响：与 C35 比较可判断老虎机空奖比例。 |
| C33 | 保底次数 | 当前 V15 不使用固定保底，显示 0。 影响：若不是 0，应结合版本与存储状态排查。 |
| C34 | 预算限制次数 | 候选奖超过预算或无可支付奖时累计。 影响：数值增长说明当前预算不足以支付候选奖励。 |
| C35 | 算法抽取总数 | 各奖型与空奖诊断次数合计。 影响：用于计算各类老虎机结果占比。 |
| C36 | 最近原因码 | 1 正账；2 亏空；3 无可支付奖；8 状态保存失败。 影响：快速判断最近一次抽奖为什么中奖或空奖。 |
| C37 | 最近奖型码 | 0 空奖；1送1灯；2送2灯；3为5币；4为3币；5送3灯；6为10币；7至10送4至7灯；255无可支付奖。 影响：与 C36、C51、C52 联合判断最近一次开奖。 |
| C38 | 连续未中奖旧字段 | V15 固定显示 0。 影响：不参与当前算法。 |
| C39 | 保底阈值旧字段 | V15 固定显示 0。 影响：不参与当前算法。 |
| C40 | 当前 P3 | 现场读取的正账返奖率。 影响：核对设置是否真正被算法读取。 |
| C41 | 当前 P15 | 现场读取的亏空降幅。 影响：核对亏空比例是否为 P3 减 P15。 |
| C42 | 算法版本 | 当前显示 15。 影响：不是 15 时，本文的 E 池一次性许可规则不适用。 |

## C43 至 C56 彩金版本与发奖审计

| 页面 | 名称 | 统计口径与影响 |
| --- | --- | --- |
| C43 | 当前公共彩金 | 主机或单机当前实际彩金值。 影响：5 6 7 连线分别按 25% 50% 100%计算彩金；不要与 C23 D 池混淆。 |
| C44 | 实际送灯总数 | 动画确认送出的灯数。 影响：用于检查算法已选择送灯但硬件或流程未执行的问题。 |
| C45 | 老虎机触发次数 | 硬币进入 1 或 9 孔并真正进入老虎机流程的次数。 影响：用于计算老虎机各奖型实际出现频率。 |
| C46 | 孤立彩金档位 | 联机彩金未收到后人工隔离的档位组合；可能显示0 5 6 7 56 57 67 567。 影响：非 0 表示曾放弃未知彩金请求，须核对主机账与通信。 |
| C47 | 历史混合账标志 | 1 表示包含不同旧版口径的历史；0 表示没有混合历史。 影响：为 1 时不要直接把旧历史页与新口径相加。 |
| C48 | 固件版本 | 当前应显示 10210007，屏幕分成 1021 与 0007。 影响：上机排查前先确认版本，避免把旧算法现象当成当前问题。 |
| C49 | 旧主账押分流水 | 仅供旧账历史核对。 影响：不要与 C3 重复相加。 |
| C50 | 旧主账中奖流水 | 仅供旧账历史核对。 影响：不要与 C4 重复相加。 |
| C51 | 最近开奖前预算 | 单位 0.01 币；320 表示 3.20 币。 影响：批准 3 币前应至少为 300，批准 5 币前至少为 500，批准 10 币前至少为 1000。 |
| C52 | 最近批准币奖 | 最近一次成功批准的直接币奖，只会是 0 3 5 10。 影响：与 C51 配对检查是否超预算；不是可重复领取金额。 |
| C53 | 当前亏空段押分 | 从本次进入亏空开始累计的押分，不是全机 C3。 影响：用于核对 E 池补入是否只来自亏空后的新增押分。 |
| C54 | 当前亏空段补池 | 单位 0.01 币；按 C53×当前有效比例累计。 影响：应不超过 C53×100；用于检查重复补池。 |
| C55 | 当前亏空段已扣小奖 | 当前亏空段已经支付的 3 5 10 币奖总额。 影响：必须不超过 C54 换算的整币预算。 |
| C56 | 拒绝异常币奖次数 | 本次开机中被一次性许可校验拒绝的异常入奖次数。 影响：正常应为 0；增加说明存在重复提交、错金额或过期许可。 |

# A B C D E 池与公式

A、B 是累计账本；C、D、E 是算法预算。C 与 E 共用 C22 页面，但同一时刻只有一个生效。故障代码 E01 至 E18 中的 E 表示 Error，与 E 回收池无关。

| 代号 | 含义 | 查看 | 形成方式 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 总押分账 | C3 | 每次成功开始按 P2 增加。 | 决定返奖预算的收入基础。 |
| B | 总中奖账 | C4 | 连线、老虎机币奖与彩金生成时只记一次。 | 与 A 比较决定正账或亏空。 |
| C | 正账普通预算 | C22 且 C24为0 | max(A×P3%－B－D，0)，保留小数精度但 C22 只显示整币。 | 支付老虎机 3 5 10 币奖，也向 D 池转存。 |
| D | 大奖池 | C23 | 正账每累计 P17 押分，从 C 池转 1 币；亏空不增加。 | 达到 P16 后尝试送成 5 6 7 连线，支付固定奖与彩金。 |
| E | 亏空普通预算 | C22 且 C24为1 | 进入亏空后从 0 开始，后续每次新增押分按 max(P3-P15，0)%补入。 | 只支付亏空期间的 3 5 10 币奖；回到非负账后清零。 |

## 计算关系

正账普通预算：C = max(A×P3÷100－B－D，0)。

亏空有效比例：max(P3－P15，0)。例如 P3=95、P15=15，有效比例为 80%。

E 池余额：本亏空段累计补入减本亏空段已支付的 3 5 10 币奖。

D 池入账：正账每累计 P17 押分，从 C 池预算转 1 币到 D 池；C 池不足时等待后续预算。

大奖抽取：D 池达到 P16 后，按 90比55比30 抽 5 6 7 连线档位，再检查当前灯型和 D 池是否足额。

## 当前连线固定奖励

| 连线情况 | 固定奖与彩金 |
| --- | --- |
| 2连线 | 4 |
| 3连线 | 6 |
| 两组2连线 | 8 |
| 2加3连线 | 10 |
| 4连线 | 12 |
| 两组3连线 | 12 |
| 2加4连线 | 16 |
| 5连线 | 30 加 25%彩金 |
| 6连线 | 55 加 50%彩金 |
| 7连线 | 90 加 100%彩金 |

# E 故障代码

先排除实际原因，再清除故障。E11、E12、E16、E17 为锁存故障；E18 是独立的存储保护停机，不属于普通 Fault 枚举。

| 代码 | 触发条件 | 故障影响与处理 |
| --- | --- | --- |
| E01 至 E09 | 1 至 9 路落币光眼对应通道连续有效约 3 秒。 | 对应通道卡币、遮挡、线路或极性异常。 影响：清理通道并检查光眼；信号恢复后自动清除。 |
| E10 | 电磁铁检测光眼连续有效约 3 秒。 | 电磁铁检测区卡币、遮挡或光眼异常。 影响：清理检测区并检查机构；信号恢复后自动清除。 |
| E11 | 上方游戏落币计数光眼持续有效，或游戏电机运行约 8 秒仍无计数。 | 上币器缺币、卡币、电机不转、光眼或线路异常。 影响：排除原因后按故障清除键。 |
| E12 | 吐币计数光眼持续有效，或吐币约 8 秒没有新的出口计数。 | 吐币器缺币、卡币、电机或出口光眼异常。 影响：排除原因后按故障清除键；未完成奖励仍会保留。 |
| E13 | 投币输入连续有效约 3 秒。 | 投币器卡币、常闭常开接错或线路短路。 影响：恢复输入电平后自动清除。 |
| E14 | 彩票器报告缺票或约 5 秒没有出票反馈。 | 彩票不足、卡票或出票光眼异常。 影响：不阻塞正常游戏；中屏每 2 秒显示 1 秒 E14。补票后按故障清除继续吐欠票。 |
| E15 | 防摇信号持续约 3 秒，或 1 秒内累计 3 次有效脉冲。 | 机器晃动，或防摇长线受到电机干扰。 影响：进入独占报警并暂停游戏；信号停止约 5 秒后自动恢复。 |
| E16 | 上币计数已经发生，但约 15 秒内 1 至 9 路落币光眼没有任何结果。 | 硬币卡在上通道、落币光眼未触发或上币边沿误触发。 影响：检查通道和 1 至 9 路光眼后按故障清除；等待中的本局不会被静默吞掉。 |
| E17 | 联机分机请求 5 6 7 连线彩金后长时间未收到主机回复，或关键结算保存长期失败。 | 主机断电、RS485断线、地址冲突或结算检查点无法保存。 影响：主机恢复后自动续结算；也可短按故障清除隔离本次未知彩金，隔离档位记入 C46。 |
| E18 | EEPROM 初始化、读取、写入或校验失败。 | 设置、账本或关键结算数据无法可靠保存。 影响：整机停机且不覆盖旧数据。检查 EEPROM 供电、I2C 线路、焊接与器件；不能靠普通清故障恢复。 |

# 老虎机异常排查顺序

| 顺序 | 核对内容 |
| --- | --- |
| 第一步 | 先看 C48 是否为 10210007，C42 是否为 15。版本不符时不要继续套用本说明。 |
| 第二步 | 看 C3、C4、C21、C24。C21<0 且 C24=1 才是亏空 E 池状态。 |
| 第三步 | 看 C22 与 C25。亏空时每新增押分应按 P3-P15 的比例逐步补入；C22 只显示整币。 |
| 第四步 | 看 C51 与 C52。批准 3、5、10 币前的预算必须分别不少于 300、500、1000。 |
| 第五步 | 看 C53、C54、C55。E 池可用金额等于 C54÷100 减 C55，且 C55 不得超过可用补池。 |
| 第六步 | 看 C56。正常应为 0；增加说明一次性许可拦截了重复、错金额或过期奖励。 |
| 大奖问题 | 看 C23 是否达到 P16，再看 C29至C31、C44、C14。D 池达标也不保证立刻送奖，还需触发老虎机、抽中档位、灯型可成立且 D 池足额。 |

## 现场记录建议

若出现“预算为 0 却发出 3 5 10 币奖”，不要先清账或断电。一次拍下同一时刻的 C3、C4、C9、C21至C25、C40至C42、C48、C51至C56，并记录 P3、P15。这样才能区分预算显示、算法批准、队列入奖和重复提交。